МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА

В.В. СЮЗЕВ

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ: МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ

Учебное пособие
Москва

Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана

2012

В пособии рассмотрены теоретические основы цифровой обработки сигналов, включая наиболее часто используемые на практике методы и алгоритмы представления и преобразования сигналов. Включен так же ряд оригинальных результатов в области разработки быстрых алгоритмов обработки на скользящих интервалах времени и спектральных методов аналитического синтеза  частотных и полиномиальных цифровых фильтров. Теоретические материалы иллюстрируются и подтверждаются прикладными примерами.
Пособие предназначено в первую очередь для студентов (бакалавров и магистров), обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техника» и может быть использовано при изучении дисциплин  «Цифровая обработка сигналов», «Управляющие ЭВМ и системы», «Системы реального времени» и т.д., а также в курсовом и дипломном проектировании. Пособие представляет интерес и для аспирантов и научных работников, специализирующихся в области цифровой обработки сигналов.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА

В.В. СЮЗЕВ

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ: МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ.
       ЧАСТЬ 1. СИГНАЛЫ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОДЕЛИ;

                         СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ.
Учебное пособие

Москва

Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана

2012

ВВЕДЕНИЕ

Цифровая обработка сигналов (ЦОС) является важной областью математики, информатики и вычислительной техники, находящей широкое  применение в различных отраслях науки и техники,  включая электронику, связь,  телевидение, фотографию, управление, радио- и гидролокацию, спектрографию, измерительную  технику, медицину и т.д. Широта применения ЦОС делает особенно актуальной задачу  подготовки инженерных и  научных кадров в области ЦОС, решение которой невозможно без наличия спектральной литературы.

Теории и практике применения ЦОС в  настоящее время посвящено большое множество известных монографических и методических работ. Данная книга дополняет эти работы, включая ряд полезных оригинальных результатов. В книге рассматриваются только теоретические аспекты ЦОС. Программное и аппаратное обеспечение ЦОС выходит за ее рамки.
 Структурно данная книга состоит из трех частей. Первая часть включает определение и классификацию сигналов, их  характеристики, а так же различные методы представления и преобразования сигналов, включая и спектральное  представление.  Во второй части книги рассматриваются свойства преобразований Фурье в классических и обобщенных базисных системах и методы синтеза алгоритмов быстрых преобразований на статических и скользящих интервалах времени. Третья часть книги посвящена основам теории цифровых фильтров (ЦФ) и включает основные характеристики ЦФ, временные и спектральные методы расчета нерекурсивных и рекурсивных частотных и полиномиальных фильтров оптимального и квазиоптимального типов.

Книга содержит необходимые теоретические сведения по всем математическим разделам,  используемым при выводе методов и алгоритмов ЦОС.   Для повышения эффективности усвоения приводимого материала в книгу включены наглядные примеры и контрольные задачи и вопросы для самоподготовки.

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА

В.В. СЮЗЕВ

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ: МЕТОДЫ 
И АЛГОРИТМЫ



                   ЧАСТЬ II. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ В КЛАССИЧЕСКИХ И 
                       ОБОБЩЕННЫХ  БАЗИСАХ,  БЫСТРЫЕ  АЛГОРИТМЫ  ЦОС  

                       НА   СТАТИЧЕСКИХ И  СКОЛЬЗЯЩИХ  ИНТЕРВАЛАХ 

                       ВРЕМЕНИ


Учебное пособие

Москва

Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана

2012

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА

В.В. СЮЗЕВ

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ: МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ.

       ЧАСТЬ III.  ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛОВ.
                            МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЧАСТОТНЫХ И 

                             ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ.
Учебное пособие

Москва

Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ  …………………………………………………………

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ  ………………………………

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ………………………………

ВВЕДЕНИЕ  ……………………………………………………………….

ГЛАВА 1. СИГНАЛЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ……………………


     1.1. Определение и классификация сигналов  ……………….


     1.2. Энергетические характеристики  детерминированных 

                       сигналов  …………………………......................................

               1.3. Функции спектральной плотности и  корреляционные 

                      функции
  …………………………………………………

               1.4. Характеристики случайных сигналов  ………………….. 

       1.5. Дискретизация непрерывных сигналов  …………………

Вопросы и задачи для самопроверки  ………………………………….

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

                  СИГНАЛОВ  …………………………………………………

               2.1. Математические модели сигналов ……………………….

               2.2. Динамическое представление сигналов  …………………

               2.3. Свертки  ……………………………………………………

               2.4. Интерполяция, аппроксимация и экстраполяция 

                     сигналов  …………………………………………………..

               2.5. Матричное представление дискретных сигналов и их

                      преобразований  …………………………………………..

               2.6. Полиномиальное представление сигналов  …………….

               2.7. Z-преобразования сигналов  ……………………………..

               2.8. Геометрическая интерпретация сигналов  ………………

Вопросы и задачи для самопроверки …………………………………..

ГЛАВА 3. СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ  ……

               3.1. Функциональные пространства 
[image: image1.wmf]2

T

L

 и 
[image: image2.wmf]2

N

l

 сигналов  ……..

               3.2. Преобразования Фурье непрерывных сигналов на конеч-

                      ных интервалах времени  …………………………………

               3.3. Системы базисных функций  …………………………….


     3.4. Действительные и комплексные спектры сигналов  ……

               3.5. Спектры сигналов на бесконечном интервале времени . ..

               3.6. Обобщенная автокорреляционная функция   сигнала   и 

                      ее связь с энергетическим спектром  …………………….. 

               3.7. Дискретное преобразование Фурье  ………………………

               3.8. Свойства спектров мультипликативных базисов  ……….

Вопросы для самопроверки ………………………………………………

ГЛАВА 4. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ   ФУРЬЕ   В   КЛАССИЧЕСИХ 

                  БАЗИСАХ  ……………………………………………………


     4.1. Системы дельта-функций, единичных функций и 

                      функций Котельникова  ………………………………….


      4.2. Косинусное и синусное преобразования сигналов  ……


      4.3. Тригонометрические системы базисных функций  ……

                4.4. Системы комплексных экспоненциальных базисных

                       функций   …………………………………………………


      4.5. Преобразования Хартли  ………………………………..

                4.6. Полиномиальные базисные системы   …………………

                4.7. Функции и преобразования Уолша  ……………………

                4.8. Преобразования Хаара  …………………………………..


Вопросы и задачи для самопроверки  ………………………………….

ГЛАВА 5. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В

                  ОБОБЩЁННЫХ  БАЗИСАХ  ………………………………                

               5.1. Функции и преобразования Виленкина-Крестенсона  …..

               5.2. Обобщенные функции Крестенсона  ……………………..

               5.3. Обобщенные функции Хаара  …………………………….

               5.4. Теоретико-числовые преобразования  ……………………

               5.5. Система дискретных базисных функций на основе чисел

                     Фибоначчи  …………………………………………………

               5.6. Обобщенные преобразования Фурье  ……………………

Вопросы и задачи для самопроверки  ………………………………….

ГЛАВА 6. БЫСТРЫЕ АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ

                   СИГНАЛОВ НА СТАТИЧЕСКИХ ИНТЕРВАЛАХ

                   ВРЕМЕНИ   ………………………………………………….

               6.1. Вычислительная сложность алгоритмов. Быстрые

                      алгоритмы  ………………………………………………..

               6.2. Быстрые алгоритмы вычисления дискретных сверток  …

               6.3.  Быстрые алгоритмы вычисления частотного спектра ….


     6.4. Быстрые преобразования Уолша  …………………………

               6.5. Быстрые преобразования Виленкина-Крестенсона  ……..

               6.6. Быстрые преобразования в базисе обобщенных функций 

                      Крестенсона   ……………………………………………….

               6.7. Быстрые преобразования Хаара  ………………………….

               6.8. Быстрые преобразования в числовых базисах и базисе

                      Хартли  ……………………………………………………..

               6.9. Матричные методы синтеза быстрых преобразований  …

Вопросы и задачи для самопроверки  ……………………………………

ГЛАВА 7. БЫСТРЫЕ АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ 

                  СИГНАЛОВ НА СКОЛЬЗЯЩИХ ИНТЕРВАЛАХ 

                  ВРЕМЕНИ
  ………………………………………………….


    7.1. Скользящая обработка сигналов  ………………………….


    7.2. Методы вычисления скользящих круговых и     линейных 

                     сверток  ………………………………………………………

              7.3. Алгоритмы быстрых преобразований Фурье для скользя-

                     щего анализа частотного спектра  ………………………..

              7.4. Быстрые преобразования для анализа скользящего 

                      спектра Уолша  ……………………………………………

              7.5. Быстрые преобразования для анализа скользящего спектра

                     в базисах функций Виленкина-Крестенсона и обобщен-   

                      ных функций Крестенсона   ………………………………..

              7.6. Скользящие быстрые преобразования Хаара  ……………..

              7.7. Скользящие теоретико-числовые преобразования Рейдера 

                     и преобразования Хартли   …………………………………

Вопросы и задачи для самопроверки  ……………………………………

ГЛАВА 8. ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ……

               8.1. Цифровые фильтры  ……………………………………….

               8.2. Передаточные функции цифровых фильтров  ………….  

               8.3. Основные формы реализации передаточных функций

                      цифровых фильтров  ………………………………………

               8.4. Частотные характеристики фильтров  …………………..

               8.5. Импульсная характеристика фильтров  …………………

               8.6. Устойчивость цифровых фильтров  …………………….

               8.7. Классификация фильтров по назначению  ……………..

Вопросы и задачи для самопроверки  ……………………………………

ГЛАВА 9. МЕТОДЫ РАСЧЕТА НЕРЕКУРСИВНЫХ И 

                         РЕКУРСИВНЫХ ФИЛЬТРОВ  ……………………………..

               9.1. Классификация нерекурсивных цифровых фильтров

                      по виду импульсной характеристики  …………………..

               9.2. Частотные характеристики нерекурсивных фильтров с 

                      симметричной и антисимметричной импульсной

                       характеристикой  ………………………………………..

               9.3. Основные этапы проектирования нерекурсивных

                       фильтров  ………………………………………………..

               9.4. Требования к аппроксимируемой и аппроксимирующей 

                       функциям  ………………………………………………..

               9.5. Неоптимизационные методы расчета частотных фильтров 

               9.6.  Оптимизационные методы расчета частотных фильтров

               9.7. Методы расчета рекурсивных цифровых фильтров  …….

Вопросы и задачи для самопроверки  ……………………………………

ГЛАВА 10. МЕТОДЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 



ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ  ……...

               10.1. Синтез оптимальных полиномиальных фильтров при

                        помехе с корреляционной функцией общего вида  ……. 

               10.2. Синтез оптимальных цифровых дифференцирующе-

                        сглаживающих фильтров  …………………………………


     10.3. Адаптивные полиномиальные фильтры  ………………..

               10.4. Выбор пороговых величин в адаптивных ЦДСФ  ………

               10.5. Квазиоптимальные полиномиальные фильтры  ………..

               10.6. Синтез квазиоптимальных полиномиальных фильтров в 

  

    классе кусочно-постоянных импульсных характеристик

Вопросы и задачи для самопроверки  ……………………………………

ГЛАВА 11. СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА ЦИФРОВЫХ

                    ФИЛЬТРОВ  …………………………………………………

               11.1. Основы спектральной теории цифровых фильтров  …..

               11.2. Синтез частотных нерекурсивных цифровых фильтров

                        в спектральной области  ……………………………….

               11.3. Решение задачи синтеза оптимальных полиномиальных  


             фильтров в спектральной области при помехе с 

                        корреляционной функцией общего вида  ……………….

               11.4. Спектральные алгоритмы оптимальных  дифференци-

                        рующе-сглаживающих фильтров для  случая некорре-

                        лированного шума  ……………………………………..

               11.5. Синтез оптимальных полиномиальных фильтров 

                        методом аппроксимации в спектральной области 
[image: image3.wmf]2

N

l


                        функционального пространства  ………………………

               11.6. Аналитический синтез полиномиальных фильтров

                        методом подбора базиса  ………………………………

Вопросы и задачи для самопроверки  ……………………………………

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  …………………………………………………………..

ЛИТЕРАТУРА  ……………………………………………………………

_1387700857.unknown

_1387700858.unknown

_1387700856.unknown

