ГРУППЫ Э4-52, Э4-53

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине "ТЕРМОДИНАМИКА"
Тема: "ОБРАТНЫЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ"
Рассчитать теоретический обратный парокомпрессионный цикл с дросселированием, представленный на схеме. Цикл реализуется либо в холодильной машине (ХМ), либо в тепловом насосе (ТН) согласно варианту задания. Рабочее тело – хладон-22. Исходные данные указаны в таблице вариантов задания.

1. Определить параметры рабочего тела – p, v, t, T, h, s, x – в узловых точках цикла 1, 2, 2а, 3, 4.

2. Для заданного Q – холодопроизводительности холодильного или теплопроизводительности теплонасосного цикла – рассчитать:

· расход рабочего тела G кг/с;

· объемный расход рабочего тела на входе в компрессор V м3/с;

· теоретическую мощность адиабатного компрессора N кВт;

· показатели эффективности цикла: холодильный коэффициент 
[image: image1.wmf]e

 или отопительный коэффициент (.

3. Построить (в масштабе) диаграммы цикла в координатах:

· энтропия-температура (s-T);

· энтропия-энтальпия (s-h);

· энтальпия-логарифм давления (h-lg p).

На диаграммах изобразить пограничную кривую, положение критической точки, линию x=const.

Рекомендуемые масштабы для построения диаграмм:

для энтропии – в 1 мм – 0,01 кДж/(кг(К);

для энтальпии – в 1 мм – 2,0 кДж/кг;

для температуры – в 1 мм – 1,0 К;

для логарифма давления – в 1 мм – 0,02 единиц логарифма.

4. Результаты расчета представить в виде таблиц 1 и 2.

Таблица 1
Параметры рабочего тела в узловых точках цикла

	Точка
	p
МПа
	v
м3/кг
	t
(С
	T
К
	h
кДж/кг
	s
кДж/кг(К
	x
(

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2а
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2



Схема цикла

Характеристики цикла



	tи, (C
	

	tk, (C
	

	Q, кВт
	

	G, кг/с
	

	V, м3/с
	

	
[image: image2.wmf]e

или (
	


ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

для вариантов домашнего задания "Обратный термодинамический цикл"

	№ варианта
	Цикл
	Q, кВт
	tи, (C
	tk, (C
	№ варианта
	Цикл
	Q, кВт
	tи, (C
	tk, (C

	1
	ХМ
	10
	0
	30
	22
	ТН
	10
	-10
	30

	2
	ХМ
	30
	-10
	50
	23
	ТН
	30
	-20
	50

	3
	ХМ
	80
	-20
	30
	24
	ТН
	80
	0
	30

	4
	ТН
	10
	0
	30
	25
	ХМ
	10
	-20
	30

	5
	ТН
	30
	-10
	50
	26
	ХМ
	30
	0
	30

	6
	ТН
	80
	-20
	30
	27
	ХМ
	80
	-20
	50

	7
	ХМ
	10
	0
	30
	28
	ТН
	10
	-20
	30

	8
	ХМ
	30
	-10
	30
	29
	ТН
	30
	0
	30

	9
	ХМ
	80
	-10
	50
	30
	ТН
	80
	-20
	50

	10
	ТН
	10
	0
	30
	31
	ХМ
	10
	-30
	80

	11
	ТН
	30
	-10
	30
	32
	ХМ
	30
	0
	80

	12
	ТН
	80
	-10
	50
	33
	ХМ
	80
	-30
	80

	13
	ХМ
	10
	-20
	50
	34
	ТН
	10
	-30
	80

	14
	ХМ
	30
	-20
	30
	35
	ТН
	30
	0
	80

	15
	ХМ
	80
	-10
	30
	36
	ТН
	80
	-30
	80

	16
	ТН
	10
	-10
	50
	37
	ХМ
	10
	0
	80

	17
	ТН
	30
	-20
	30
	38
	ХМ
	30
	-30
	80

	18
	ТН
	80
	-10
	30
	39
	ХМ
	80
	0
	80

	19
	ХМ
	10
	-10
	30
	40
	ХМ
	10
	0
	80

	20
	ХМ
	30
	-20
	50
	41
	ТН
	30
	-30
	80

	21
	ХМ
	80
	0
	30
	42
	ТН
	80
	0
	80


[image: image3.emf]
V





Pk





Pи





Tи





Tk





K





Tи





Tk





x4





4





P





3





2a





2





1











_1127302003.unknown

_1127302054.unknown

