УДК 53.084.823

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КАНАЛЕ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА СПВРД МЕТОДОМ ЛЕНТОЧНО-АДАПТИВНЫХ СЕТОК.

А.А. Захаров (1)

Аспирант(1),
кафедра «Вычислительная математика и математическая физика»

Научный руководитель: Ю.И. Димитриенко,

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой «Вычислительная математика и математическая физика»

АННОТАЦИЯ

Предложен численный алгоритм решения многомерных нестационарных задач газовой динамики в криволинейных областях, использующий адаптивные сетки. Проведено математическое моделирование течения идеального совершенного газа на входе и внутри канала воздухозаборника СПВРД.
В настоящей работе обобщается на трехмерный случай предложенный в [1] метод решения двумерных нестационарных задач газодинамики. С помощью этого метода решается нестационарная трехмерная задача течения идеального совершенного газа в воздухозаборниках (ВЗ) сверзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей (СПВРД). В качестве метода построения структурной адаптивной сетки выбран алгебраический подход [2], базирующийся на методе трансфинитной интерполяции, преимуществами которого являются простота реализации, быстрота построения сетки, хорошее качество сетки для областей, имеющих плавные, не сильно деформированные границы. Для разбиения сложной трехмерной области на стандартные криволинейные блоки предлагается «обратный» способ, когда расчетная область изначально строится из блоков-примитивов. Объединение локальных сеток осуществляется при помощи технологии ленточных адаптивных сеток [3-4].

Система уравнений, описывающая течение идеального совершенного газа в цилиндрических координатах записывается векторном виде:


[image: image1.wmf]123

¶¶¶¶

+++=

¶¶¶¶j

trz

UVVV

W

,
(1)
где введены обозначения:


[image: image2.wmf]r

z

v

v

r

v

E

j

r

æö

ç÷

r

ç÷

ç÷

r

=

ç÷

r

ç÷

ç÷

r

èø

U

, 
[image: image3.wmf]2

1

r

r

rz

r

r

v

vp

vv

r

vv

p

Ev

j

r

æö

ç÷

r+

ç÷

ç÷

r

ç÷

=

ç÷

r

ç÷

ç÷

æö

r+

ç÷

ç÷

r

èø

èø

V

, 
[image: image4.wmf]2

2

z

rz

z

z

z

v

vv

vp

r

vv

p

Ev

j

r

æö

ç÷

r

ç÷

ç÷

r+

ç÷

=

ç÷

r

ç÷

ç÷

æö

r+

ç÷

ç÷

r

èø

èø

V

, 
[image: image5.wmf]3

2

r

z

v

vv

vv

vp

p

Ev

j

j

j

j

j

r

æö

ç÷

r

ç÷

ç÷

r

ç÷

=

ç÷

r+

ç÷

ç÷

æö

ç÷

r+

ç÷

ç÷

r

èø

èø

V

, 
[image: image6.wmf]2

0

0

0

r

pv

vv

j

j

æö

ç÷

+r

ç÷

ç÷

=

ç÷

ç÷

-r

ç÷

ç÷

èø

W

.

Рассматриваемая физическая область (см. рис.3-4.) строится из стандартных блоков, каждый из которых имеет вид, изображенный на рис.1. Исходная геометрия каждого блока задается 6 поверхностями a,b,c,d,e,f в параметрическом виде. Для генерации адаптивной разностной сетки находятся зависимости  между физическими 
[image: image7.wmf]i

x

 и вычислительными 
[image: image8.wmf]j

X

 координатами (рис.2). Искомое преобразование, обеспечивающее согласованное распределение узлов в вычислительном и физическом блоке, а также непрерывность сетки на границах, имеет вид:

[image: image9.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

123213223

1

,,1,,,

=-+

iii

db

FXXXXxXXXxXX



[image: image10.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

12312323231

211

12323

1

,,,,0,,,1

1,,,,

éù

=---

ëû

éù

--

ëû

iiii

f

ii

e

FXXXFXXXFXXxXXX

XFXXxXX


(2)


[image: image11.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

12312312123

322

31212

2

,,,,,,0,1

,,1,.

éù

=---

ëû

éù

--

ëû

iiii

a

ii

c

FXXXFXXXFXXxXXX

XFXXxXX


Глобальная адаптивная сетка собирается с помощью склеивания серии граничных интерполяций. Этот подход требует только согласованного задания параметризаций и координатных направлений на склеиваемых граничных поверхностях. Отличительной особенностью алгоритма является то, что для узлов разностной сетки вводится единая нумерация (сетка при этом описывается ленточным образом).

Разностная схема для системы (1) строится с помощью конечно-разностного метода типа метода Мак-Кормака:
1 шаг. Предиктор

[image: image12.wmf]1,1,2,2,3,3,

1/2

123

+

æö

---

ç÷

=-D++

ç÷

---

èø

jjj

jjj

mmmmmm

FjRjUj

mmiii

jj

iiiiii

FjRjUj

t

XXXXXX

VVVVVV

UUQQQ


2 шаг. Корректор


[image: image13.wmf]1,1/21,1/22,1/22,1/23,1/23,1/2

1/2

1

123

22

++++++

+

+

æö

---

+

ç÷

D

=-++

ç÷

---

ç÷

èø

jjj

jjj

mmmmmm

mm

jjj

BLD

jj

jj

mi

j

iiiiii

jjj

BLD

t

XXXXXX

VVVVVV

UU

UQQQ

%

3 шаг: Учет правой части

[image: image14.wmf]111

+++

=+D×

mmm

jjj

t

UUW

)

%


Для подавления нефизических осцилляций вводилась искусственная вязкость.
На основе разработанного алгоритма был создан программный продукт, позволяющий вычислять распределения газодинамических параметров (давления, плотности, температуры, вектора скорости) вдоль канала ВЗ. 
Некоторые результаты численных расчетов, характеризующие процесс трехмерного течения воздуха в канале ВЗ, представлены на рис. 3 и 4. Расчет произведен для внутренней области течения потока в канале в предположении о том, что на входе в канал образуется прямой скачек уплотнения. Были проведены расчёты для двух разных конфигураций ВЗ: с пилонами и без пилонов. В результате проведенного сравнительного численного моделирования течения в каналах ВЗ двух типов установлено, что при обтекании пилонов происходит примерно двукратная потеря осевой скорости в области за пилонами, а также наблюдается небольшой локальный нагрев и повышение давления вблизи сторон пилонов, обращенных нормально к набегающему потоку. Выходное давление конфигурации с пилонами больше примерно на 13%.


[image: image15.emf] 

Вычислительная ячейка Физическая ячейка

Вычислительный блок Физический блок

1

1

1

X

1

X2

X3

x3

x2

x1



 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image16.emf] 

Вычислительная сетка

Физическая сетка

X

1

X3

X2

dX

2

dX

3

dX

1

x3

x1

x2

x

1 

= x

1

(X

1

,X

2

,X

3

)

x

2 

= x

2

(X

1

,X

2

,X

3

)

x

3 

= x

3

(X

1

,X

2

,X

3

)

Вычислительная сетка

Физическая сетка


Рис.1.Вычислительный и физический блок.
Рис.2. Сетка в вычислительной и физической области.
[image: image17.png]0611

0.607

0.602

0.598

0.594

0.589




[image: image18.png]0.858

0.702

0.547

0.391

0.235

0.080

-0.076

-0.232

_0.388




Рис.3. Канал ВЗ и установившееся распределение осевой скорости по нему.
[image: image19.png]11.058

10.803

10.547

10.291

10.036

9.780

9.525

9.269

9.014




[image: image20.png]11.159

11.068

10.977

10.885

10.794

10.703

10.612

10.521

10.430




Рис.4. Канал ВЗ и установившееся распределение давления по нему.
Литература

1.
Годунов С.К., Забродин А.В., Иванов М.Я., Крайко А.Н., Прокоров Г.П. Численное решение многомерных задач газовой динамики. М.: Наука, 1976. – 400 с.

2.
Лисейкин В.Д. Метод алгебраической адаптации. // Журнал вычислительной математики и математической физики, 1998, Т.38. №10, с. 1692-1709.

3.
Димитриенко Ю.И., Изотова С.Г., Ануфриев С.Н., Захаров А.А. Численное моделирование трехмерных газодинамических процессов в камерах сгорания РДДТ на основе метода геометрически-адаптивных сеток.// Вестник МГТУ им. Баумана. Сер. Естественные науки. 2005. № 3. С. 45-58.
4.
Димитриенко Ю.И., Захаров А.А. Разработка метода ленточно-адаптивных сеток для решения трехмерных задач газовой динамики в воздухозаборниках. Вестник МГТУ им.Н.Э.Баумана. Сер. Естественные науки. 2006. №3. С.44-56.

_1259352119.unknown

_1259443984.unknown

_1259443988.unknown

_1259444599.unknown

_1259444771.unknown

_1259444784.unknown

_1259443990.unknown

_1259443986.unknown

_1259443967.unknown

_1259443982.unknown

_1259352131.unknown

_1259352096.unknown

_1259352108.unknown

_1204294026.vsd
X1


X3


X2


dX2


dX3


dX1


x3


x1


x2


x1 = x1(X1,X2,X3)
x2 = x2(X1,X2,X3)
x3 = x3(X1,X2,X3)


Вычислительная сетка


Физическая сетка



_1259352058.unknown

_1204292473.vsd
Вычислительный блок


Физический блок


1


1


1


X1


X2


X3


x3


x2


x1



