Контрольные вопросы к защите ДЗ-1 по электростатике 

 (МВТУ- 2014/2015 уч. г.)

1. Знать единицы измерения и уметь определять размерности (в системе СИ) физических величин по данной теме (потенциал,  напряженность и индукция электрического поля, электрическая  проницаемость и др.). Знать основные взаимосвязи электромагнитных величин или уметь находить их в системе ФВиЗ.
2. Характеристики потенциального поля, их определения со стороны пробного заряда и заряда, создающего поле.  Потенциал и напряженность эл. поля для бесконечной заряженной нити и бесконечной плоскости. 
3. Уравнение Пуассона и уравнение Лапласа для электрического поля.

4. Как определяется работа, совершаемая полем при перемещении зарядов? Эквипотенциальные линии и поверхности поля. Почему вектор Е в каждой точке эквипотенциальной поверхности расположен по нормали к ней? Объемная плотность энергии электрического поля. Энергия системы зарядов.

5. Электрический диполь и его поведение в поле. Крутящий момент сил и энергия диполя в электрическом поле. Взаимодействует ли электрический диполь с магнитным полем?
6. Теорема Гаусса для электрического поля. Интегральная и дифференциальная формы уравнения. 
7. Теорема о циркуляции вектора Е. Соотношения для поля Е внутри конденсатора, частично заполненного диэлектриком.
8. Поляризованность диэлектрика (вектор Р), диэлектрическая восприимчивость. Взаимосвязь векторов D, Е и Р. Поведение векторов Е и D на границе раздела двух диэлектрических сред. Граничные условия для вектора Р.
9. Связь поверхностной плотности индуцированных зарядов с вектором Р. Теорема Гаусса для поля вектора Р,  дифференциальная форма уравнения. 
10.  Индуцированные заряды и их свойства. Проводники во внешнем поле. Емкости сферического, цилиндрического и плоского конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора.
                  Составил                                                             А.С. Чуев                 

