Кабели витая пара. Классификация и разновидности.

http://www.vadzhra.ru/version_twisted_utp_vapors_types_of_a_cable_applied_in_networks.html
http://o-vitoipare.ru/vse-stati/chto-takoe-vitaya-para.html

Что такое витая пара

Прежде чем приступить к обжиму — установке на витую пару коннекторов RJ-45, разберемся, а что такое — витая пара?
Это кабель, который состоит из одной либо нескольких пар медных проводников в цветной изоляции, свитых между собой. Весь пучок проводов также скручен вокруг центральной оси и покрыт полимерной оболочкой, иногда — с элементами защиты: металлической оплеткой, напылением из тефлона или полиэтилена.

Виды, устройство и способы экранирования витой пары

Разобравшись, что такое витая пара, перейдем к изучению ее видов и устройства.

Виды кабеля по числу медных жил:

· Одножильный (монолитный) — каждый провод состоит из одной цельной проволоки, толщиной 0,3-0,6 мм или 20-26 AWG. Такие шнуры легко ломаются, поэтому пригодны только для прокладки внутри стенных панелей и монтажных коробов.

· Многожильный — провода состоят из пучков тончайших жил. Такой шнур не ломается при сгибании и скручивании, и используется для подвижных соединений между устройствами. Имеет более высокий уровень затухания сигнала, чем одножильный, поэтому его максимальная длина не должна превышать 100 м.




Многожильная витая пара

По способу экранирования — наличия защиты от э/м наводок:

· UTP (U/UTP) — витая пара неэкранированная (без защиты).

· FTP (F/UTP) — витая пара фольгированная — имеет одну общую оболочку из фольги.

· STP (S/UTP) — витая пара экранированная — один общий экран в виде металлической оплетки.

· S/FTP (SF/UTP) — фольгированный кабель с добавочным экраном из оплетки.

· U/FTP — кабель с индивидуальным экранированием каждой скрутки оболочкой из фольги.

· S/FTP — отдельное экранирование каждой скрутки плюс металлическая оплетка.

· F/FTP — отдельное экранирование каждой скрутки плюс общий для всех жил экран из фольги

· SF/FTP — отдельное экранирование каждой скрутки плюс общий экран из оплетки и фольги.




Витая пара SF/FTP

Чтобы было понятнее, приведем расшифровку буквенного кода экранирования:

· U — экрана нет;

· F — фольга;

· S — оплетка.

По цветам оболочки и области применения:

· черный — для монтажа вне помещений (снаружи такой шнур покрыт слоем полиэтилена для устойчивости к коррозии);




внешняя витая пара со стальным тросом

· серый — для монтажа в помещениях;




Внутренняя витая пара

· оранжевый с маркировкой «LSZH» — негорючий шнур для монтажа в пожароопасных зонах.




Витая пара для пожароопасных зон

По форме поперечного среза:

· круглый — универсальный;

· плоский — для монтажа под обоями или ковролином, такие шнуры более подвержены помехам, чем круглые.

Категории витой пары

Что такое категория витой пары? Это параметр, который определяет ее пропускную способность. Чем выше категория — тем пропускная способность лучше.




Разновидности витой пары

Сегодня насчитывается 7 категорий этого типа кабеля и еще одна — восьмая, находится пока в разработке. В отдельных категориях -5, 6 и 7, выделяют подкатегории, поэтому общее их число равно 10. Для удобства сравнения мы отобразили их в таблице.

Номер категории
кабеля витой парыЧастотная полоса, MhzХарактеристикиПрименение10,1Устаревший стандарт. Состоит из двух проводов, иногда без скрутки. Плохо защищен от помех.В модемных Интернет-соединениях и телефонной связи. Для создания современных ЛВС непригоден.21Устаревший стандарт. Состоит из четырех проводников. Максимальная скорость обмена информацией — 4 Мбит/с.В ЛВС типа Token Ring, Arcnet и телефонии. Для создания современных ЛВС непригоден.3
Класс С16Четыре скрутки (восемь проводников). Максимальная скорость обмена информацией — 100 Мбит/с в сетях Fast (быстрый) Ethernet при максимальной длине линии — 100 м. Официально стандартизирован для ЛВС Ethernet.Иногда — в сетях 10BASE-T и 100BASE-T4, но чаще — в проводной телефонной связи.420Устаревший стандарт. Состоит из четырех скруток проводов. Наивысшая скорость обмена информацией — 16 Mbit/s по одной паре.В ЛВС 10BASE-T, 100BASE-T4 и Token Ring. Сегодня не применяется.5
Класс D100Четыре скрутки(восемь проводников). Пересылает информацию до 100 Mbit/s при задействовании двух пар и 1000 Mbit/s — при всех четырех.В ЛВС Fast и Gigabit Ethernet.5e100Улучшенная категория класса D (тоньше и дешевле). Выпускается с четырьмя и двумя парами проводников.Самый часто встречающийся класс кабеля для сетей Фаст Ethernet и Гигабитный Ethernet.6
Класс Е250Четыре скрутки (8 проводов), неэкранированный (U/UTP). Передает информацию до 10 Gbit/s по линии длиной до 55 м.Витая пара 6 категории — второй по распространенности тип кабеля после категории 5e. Область применения та же.6A
Класс EA5004 скрутки (восемь проводов), экранирован (тип экранирования S/ФТП или F/ФТП). Пересылает информацию до 10 Гбит/с при максимальной длине линии до 100 м.Локальные сети Фаст и Гигабитный Ethernet.7
Класс F600-7008 проводов, экранирован (тип экранирования S/ФТП, реже F/ФТП). Передает данные со скоростью до 10 Гбит/с.Локальные сети Фаст и Гигабитный Ethernet.7A
Класс FA10008 проводов, экранирован (тип экранирования S/ФТП, реже F/ФТП). Передает данные со скоростью до 40 Гбит/с по линии длиной до 50 м и до 100 Гбит/с по — до 15 м.Локальные сети Фаст и Гигабитный Ethernet.

Маркировка витой пары

Единого стандарта маркировки витой пары не существует — каждый производитель указывает на ней то, что считает нужным. Часть этих данных не имеет практического значения, а на что важно обращать внимание, вы узнаете чуть позже.

Вот один из примеров маркировки стандартного кабеля:




Маркировка на кабеле UTP

В начале обычно указан код производителя и марка. Далее — максимальная температура, при которой возможна эксплуатация. Следом идут тип экранирования, количество пар, диаметр одного проводника, категория, сертификаты соответствия, длина и год выпуска.

В нашем примере:

· Оболочка серого цвета, соответственно, кабель предназначен для эксплуатации в помещениях.

· Цифробуквенное обозначение, которое начинается на «HTO-KEY E191267» — это шифр производителя.

· 75oC — температурный максимум.

· UTP — данный кабель неэкранированный.

· 4PR — 4 пары проводников.

· 24 AWG — диаметр сечения одного провода (также может быть указан в миллиметрах).

· ELT Verified — проверен и соответствует стандарту категории.

· CAT5E — категория 5е.

· EIA/TIA-568-В.2 — соответствует одноименному стандарту.

· Последние цифры — общая длина кабеля в футах и метрах.

· Дата производства не указана.

Порядок обозначений может быть различным, но на любом кабеле всегда указана его категория, тип экранирования и количество пар. Эти данные и являются важными при покупке, остальное — просто для справки.

Какие инструменты используются для обжима витой пары

Качество передачи в локальных вычислительных сетях зависит не только от свойств витой пары, но и от того, как она обжата. Чтобы правильно закрепить коннекторы на патч-корде (коммутационном кабеле), нужны ловкие руки и хороший инструментарий. С первым, надеемся, у вас все в порядке, а какой инструмент для обжима витой пары вам понадобится, как им пользоваться,как выбирать, расскажем в статье.

Кримпер

Кримпер иначе называют щипцами или клещами для обжима витой пары, а иногда просто — «обжимкой». Это тот инструмент, который крепит коннекторы на отрезки кабеля.

Пользоваться кримпером несложно: вставляете зачищенный и отформованный конец кабеля в коннектор, коннектор — в подходящее по форме гнездо кримпера, потом зажимаете. После легкого щелчка кабель опрессован (обжат).

[image: image8.png]



Клещи или «обжимник»

Если построение ЛВС будет вашей постоянной деятельностью, использовать этот инструмент для обжима витой пары придется часто. Поэтому важно, чтобы он вас не подводил.

Какими должны быть клещи для обжима витой пары, чтобы прослужили долго и не создавали проблем в работе:

· В меру массивными. Если инструмент слишком легкий, вероятнее всего, он окажется непрочным — быстро выйдет из строя. От слишком тяжелого при частом использовании будут уставать руки.

· Ровными. Если смотреть сбоку, рукоятка с прессом должны иметь общую центральную ось, без искривлений. Не допускается смещение половинок пресса относительно друг друга.

· Эргономичными. Кримпер должен удобно ложиться в ладонь. Рукоятка должна иметь нескользящее покрытие и, желательно, углубления для пальцев.

Если вы будете работать с несколькими типами коннекторов (RJ11, RJ45, RJ12), лучше купить многопозиционные клещи (с 2-3 гнездами под разъемы разных форм). Также удобно, когда рядом с прессом есть лезвия, с помощью которых проводится зачистка кабеля.

Стриппер

Стриппер — это нож или кусачки, снимающие изоляцию. Существует масса моделей таких инструментов, среди них есть сложные, дорогие, но для разделки UTP-кабеля достаточно одного из простейших — к примеру, такого, как на картинке.

[image: image9.png]



Стриппер хорош тем, что аккуратно срезает с кабеля изоляцию, не повреждая внутренние жилы — достаточно вставить конец отрезка в отверстие, слегка придавить, повернуть вокруг оси, после чего снять обрезанную часть изоляции руками.

Покупать стриппер необязательно, если ваши обжимные клещи снабжены лезвием, которое выполняет эту же функцию. Можно использовать обычный остро заточенный нож.

Внимание! Для зачистки фольгированной витой пары (FTP) пользоваться стрипперами нельзя. Такие кабели разделывают маникюрными ножницами.

Кабельный тестер

Простые модели тестеров способны выявлять разрывы, короткие замыкания, перекресты проводников, более сложные определяют пропускную способность сегмента путем замера скорости, уровня угасания сигнала и т. д. Чтобы определить исправность кабельной линии, достаточно тестера с минимальным набором функций.

[image: image10.png]



Тестер для витой пары — это инструмент диагностики кабеля.

Такие устройства недороги (стоят 500-800 рублей) и просты в обращении.

Обычный кабельный тестер представляет собой набор из двух модулей: 1) master (основной), 2)remote (удаленный). К каждому из них подключают один конец проверяемого кабеля. Оба модуля снабжены светодиодными индикаторами — 1-8 соответствуют числу пар плюс земля (обозначена буквой G). При целостности проводника соответствующие ему индикаторы мигают зеленым светом. При обрыве свечения не будет, а если жилы перепутаны или замкнуты накоротко — индикаторы светятся красным. Некоторые приборы в таких случаях выдают тональный сигнал.

С помощью простого тестера, как на картинке, можно проверять очень длинные, а также уже проложенные кабели.

Более дорогостоящие продвинутые модели позволяют определять места обрывов, скорость передачи, загруженность линии, коллизии, наличие пакетов с ошибками, а также соответствие витой пары отраслевым и международным стандартам.

Какие параметры важны при выборе кабельного тестера:

· Минимальный набор функций должен включать диагностику обрывов, коротких замыканий и перекрестов проводников. Желательно определение экранирования.

· Минимальная длина тестируемого отрезка провода — 300 м, но предпочтительно больше.

· Если собираетесь тестировать уже проложенные сети, будет полезен определитель длины с генератором тонального сигнала.

· Прибор должен быть рассчитан на работу с витой парой категорий 5, 5е, 6, как самими распространенными, но ограничиваться этим не обязательно.

Если выбираете более функциональную модель, возможно, вам будут полезны:

1. графический дисплей;

2. индикация заряда батареи;

3. модуль памяти, сохраняющий результаты тестирования или слот под microSD-карту;

4. порт USB, позволяющий подключать прибор к ПК;

5. дополнительные модули для тестирования разветвленных сетей;

6. приставки для оптоволоконных кабелей;

7. функция изменения расстояния до участка повреждения, способность идентифицировать место неисправности (провод, разъем),обработчик результатов тестирования.

Готовые комплекты для опрессовки витой пары

[image: image11.png]



ем, кто пользуется инструментом для обжима витой пары не только дома, будет удобно приобрести готовый комплект, куда входит всё, что мы рассмотрели выше, плюс сумка-переноска. Впрочем, набор для обжима витой пары может включать другие полезные вещи:

· коннекторы RJ12, RJ45, RJ11;

· кусачки, бокорезы;

· сетевой щуп — устройство поиска обрывов кабеля при помощи звукового мониторинга;

· кроссировочный инструмент — заделывает кабель в розетку;

· отвертки и прочее.

Готовый набор обходится чуть дороже покупки всего по отдельности, зато инструменты будет храниться в одном месте и вам никогда не придется ничего искать.

Кроссировочный инструмент

[image: image12.png]



Кроссировочный инструмент для обжима витой пары непосредственно не используется. Его применяют для подключения кабеля в кроссы, плинты, патч-панели и розетки. Сетевые розетки нередко устанавливают в квартирах, чтобы убрать лежащие на полу провода за стенные или потолочные панели.

Другое упомянутое оборудование служит для коммутации элементов кабельной системы между собой.Оно монтируется в местах общего пользования (распределительные щиты, телефонные короба) или телекоммуникационных помещениях.

Как выбрать

Простой кроссировочныйинструмент представляет собой лезвие, снабженное рукояткой, напоминающее по форме вилку. Более продвинутые модели, как на картинке, имеют также крючок для извлечения проводников из мест заделки и отвертку для снятия плинтов. Некоторые укомплектованы сменным лезвием.

Для домашнего использования достаточно простого инструмента, для профессионального — больше подойдет модель «швейцарский нож».

Как пользоваться

[image: image13.png]



Как работать с инструментом, мы объясним на примере заделки восьмижильной витой пары в сетевую розетку:

1. Снимите с розетки крышку;

2. 2. Снимите 5-7 см внешней изоляции с необжатого конца патч-корда. Расплетите проводники;

3. 3. Вставьте проводники в гнезда розетки, соблюдая цветовую маркировку. Свободные кончики должны выходить с внешней стороны;

4. Лезвие кроссировочного ножа имеет на одной из сторон режущий край — им срезают концы проводов. Установите инструмент над гнездом так, чтобы режущий край был снаружи. С небольшим усилием вдавите его. После этого провод будет подключен к контактам розетки. После заделки всех проводников розетку закрывают, потом монтируют на стену.

Заделка кабеля в патч-панели, кроссы, плинты выполняется по такой же схеме.

Заключение

Теперь вы узнали, без чего не обходится ни один сетестроитель и что понадобится вам, когда вы будете сами обжимать витую пару.

Как обжать витую пару: пошаговая инструкция

После знакомства со схемами и стандартами обжима кабеля «витая пара», а также с инструментарием сетестроителя, пора переходить к практике.  Сегодня поговорим о том, как обжать витую пару с помощью специальных щипцов, чтобы получить патч-корд для связи компьютера с сетевым оборудованием (маршрутизатором, свитчем) или двух ПК между собой. Но сначала вспомним, что для этого понадобится. Итак…

[image: image14.png]



Материалы и инструменты

Прежде чем приступать к операции, подготовьте следующее:

· Отрезки провода, учитывая ограничение по длине. В сетях Ethernet стандартов 10Base-Т, 100Base-Т, 100Base-ТХ, 1000Base-Т, 1000Base-ТХ — максимальная длина сегмента — 100 м.

[image: image15.png]



· Коннекторы RJ45 (8Р8С) — минимум два на один почт-корд. Это небольшие «детальки» из прозрачного пластика с рядом металлических контактов. Внутри их корпусов находятся позолоченные «ножи», которые прорезают проводники, образуя прочное соединение с контактами. Снаружи каждый коннектор оснащен «язычком» — фиксатором для удержания кабеля внутри гнезда устройства. Коннекторы выпускаются нескольких типов: для одножильных, многожильных кабелей, а также универсальные. Для экранированной витой пары используются экранированные разъемы — покрытые слоем металла, который внутри соединяется с экраном провода.

[image: image16.png]



Кримпер иили обжимные щипцы. (как обжать витую пару без него, мы расскажем в другом материале). О том, как выбрать кримпер для дома или работы, мы писали ранее, поэтому, надеемся, вы уже держали этот инструмент в руках и представляете, как им пользоваться.

[image: image17.png]



· Стриппер — нож для аккуратного снятия изоляции с провода. Вместо него можно использовать острый канцелярский ножик, резак, вмонтированный в кримпер или маникюрные ножницы.

[image: image18.png]



· Кабельный тестер. С его помощью будем проверять, насколько качественно выполнен обжим кабеля витая пара — все ли проводники подключены к своим контактам, а также нет ли внутри патч-корда перекрестов и коротких замыканий.

[image: image19.png]



Схемы опрессовки

Теперь немного вспомним порядок обжима витой пары по стандарту TIA/EIA-568. Так как о нем мы тоже рассказывали, приведем только схемы расположения проводников при прямой и перекрестной (кроссоверной) опрессовке. Прямая, как вы помните, используется в соединениях типа компьютер-сетевое устройство, а кроссовая — между двумя свитчами или двумя ПК.

[image: image20.png]Mpamoii 06xum T568B

6eno-opansesoiii
opakesbit
6eno-senerbiii
cunmit
Geno-cunmit
3enenbiii
6eno-kopuuHessiit
KopHuHesbiit

NV A WN e

6eno-opansesoiii
opakesbit
6eno-senerbiii
cunmit
Geno-cunmit
3enenbiii
6eno-kopuuHessiit
KopHuHesbiit




[image: image21.png]Kpoccosblit 06:xum T568B

6eno-opanskesoiii
opakesbit
6eno-senerbiii
cummit
Geno-cunmit
senenbiii
6eno-kopuuHesbiit
KopHHesbiit

NV A WN R

6eno-senenbiii
3enenbiii
6eno-opansesoiii
6eno-kopuuHessiit
KopHHesbiit
opakesbit
cummit
Geno-cummit




Поскольку в нашей стране больше привыкли к раскладке проводников по типу В (Т568В), его и приводим. Тип А отличается от него только расположением зеленой и оранжевой скрутки — они меняются местами. Согласно стандарту, оба варианта опрессовки равнозначны и взаимозаменяемы.
Порядок обжима

Наконец, переходим к основному — к тому, как правильно обжимать витую пару. Рассказываем пошагово:

1. Отрежьте часть провода от бухты. Для резки используйте специальные лезвия кримпера, нож или бокорезы. Стараться делать срез ровным и аккуратным на этом этапе необязательно — выравнивать его вы будете потом;

2. Отступите от среза 3-5 см. С помощью стриппера или другого инструмента сделайте круговой надрез внешней изоляции, не повредив проводники и экран (если провод экранированный). Снимите отрезанную часть изоляции;

[image: image22.png]



асплетите скрутки и расположите жилы в нужном порядке по одной из приведенных выше схем. Нейлоновую нить, которая придает кабелю прочность, отведите назад;

[image: image23.png]P

4 3 2 1m 0





Отступите от среза внешней изоляции 12-14 мм. Строго перпендикулярно оси кабеля срежьте концы проводников — так, чтобы все они были одной длины;

[image: image24.png]



Выровняйте проводники и вставьте конец кабеля в разъем RJ45 до упора. Так, чтобы при взгляде со стороны ряда контактов оранжево-белая (зелено-белая) жила располагалась наверху;

[image: image25.png]



Дальше выполняется непосредственно обжим кабеля витая пара: вставьте разъем в гнездо кримпера «8Р» и сожмите инструмент до щелчка;

[image: image26.png]



1. роверьте надежность крепления: потяните руками кабель и разъем в разные стороны. Правильно подключенный коннектор не удастся вырвать даже силой. Выработайте привычку делать это всегда, чтобы не создавать себе или другим людям лишней проблемы: слабо прикрепленный коннектор может оторваться от кабеля, когда будет вставлен в гнездо устройства. А вытащить его оттуда очень трудно;

2. Следующий этап — тестирование патч-корда. Подключите разъемы к тестеру (какой к какому модулю — не имеет значения). Включите аппарат и наблюдайте за поведением светодиодов. Если опрессовка выполнена качественно, на обоих модулях будут поочередно зажигаться зеленые огоньки. Отсутствие свечения какого-либо индикатора указывает на обрыв проводника, а красный огонек — на то, что данная жила перекрещена или замкнута накоротко;

[image: image27.png]



При обнаружении дефекта кабель придется опрессовать заново. Если все нормально — он готов к использованию.

Заключение

Теперь вы узнали, как правильно обжать витую пару. Не унывайте, если что-то не получилось — с первого раза это выходит не у всех. Кому-то достаточно двух-трех попыток, а кто-то должен «помучаться» десяток раз и испортить кучу разъемов RJ45, благо, что стоят они недорого.

Цветовые схемы обжима витой пары по стандартам EIA/TIA-568

Установка коннекторов на патч-корды в сетях Ethernet регламентируется международным телекоммуникационным стандартом EIA/TIA-568, где описаны все правила создания кабельных сетей внутри помещений. Согласно ему, каждая схема обжима витой пары имеет свое назначение и зависит от типа и пропускной способности линии.

[image: image28.png]



В стандарте говорится, что современные ЛВС на базе 8-ми и 4-х проводникового кабеля используют два варианта обжимки — прямой и перекрестный, каждый из которых может быть выполнен по типу A (T568A) или B (T568B).

Прямой кабель 8 проводников

Прямая схема обжима витой пары 8 проводов используется в соединениях между конечными узами сети (рабочими станциями, принтерами) и коммуникационными устройствами (хабами, свитчами, роутерами). Прямой она называется потому, что оба конца отрезка опрессовываются одинаково, а проводники нигде не перекрещиваются.

[image: image29.png]%




В нашей стране чаще используется схема обжима витой пары типа В:

	Пин
	Коннектор 1
	Коннектор 2

	1
	Рыже-белый
	Р.Б. (рыже-белый)

	2
	Рыжий (оранжевый)
	Р. (рыжий)

	3
	Бело-зеленый
	Б.З. (бело-зеленый)

	4
	Голубой
	Г. (голубой)

	5
	Бело-голубой
	Б.Г. (бело-голубой)

	6
	Зеленый
	З. (зеленый)

	7
	Коричнево-белый
	К.Б. (коричнево-белый)

	8
	Коричневый
	К. (коричневый)


В Европе и США, наоборот, общепринятым является вариант A, который отличается от B расположением 1-ого, 2-ого, 6-ого и 3-его проводников (бело-зеленый и зеленый меняются местами с оранжево-белым и оранжевым):

	Пин
	Коннектор 1
	Коннектор 2

	1
	Бело-зеленый
	Б.З.

	2
	Зеленый
	З.

	3
	Рыже-белый
	Р.Б.

	4
	Голубой
	Г.

	5
	Бело-голубой
	Б.Г.

	6
	Рыжий.
	Р.

	7
	Коричнево-белый
	К.Б.

	8
	Коричневый
	К.


Различий в области применения кабелей, обжатых по типу A и по типу B, нет — они полностью взаимозаменяемы.

Прямой кабель 4 проводника

В ЛВС, передающих данные на скорости 100 mbit/s — 10 gbit/s (спецификации Ethernet 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10GBASE-T) задействованы все восемь жил, а в более медленных — 10-100 mbit/s (спецификации 10BASE-T, 100BASE-T) — только четыре: 1-я, 2-я, 6-я, 3-я.

Две жилы одного цвета используются для передачи (линия Tx), а две другого — для приема сигнала (линия Rx).

[image: image30.png]



Схема обжима витой пары 4 провода может задействовать скрутки разных цветов, но обычно — рыжую и зеленую. Впрочем, если вы используете вместо них голубую и коричневую, патч-корд будет работать не хуже.

Оставшиеся провода могут пригодиться при ремонте кабеля, если в одной из задействованных скруток произошел обрыв или короткое замыкание. Вместо замены целого патч-корда достаточно повторно обжать оба его конца, подключив свободные жилы вместо испорченных.

Перекрестный (кроссоверный) патч-корд 8 проводников

Схема перекрестного обжима витой пары из 8 проводов используется при объединении меж собой двух компьютеров или концентраторов (хабов). Сегодня она применяется редко, так как всё сетевое оборудование, выпущенное позже 2004-2005 годов, умеет определять тип кабеля автоматически и «перекрещивать» сигнал внутри порта (технология авто-MDIX). Однако во многих ЛВС до сих пор стоят устаревшие устройства, которые авто-MDIX не поддерживают, поэтому знать перекрестный порядок опрессовки кабеля нужно обязательно.

Схема перекрестного обжима витой пары, как и прямого, может выполняться по типу A или B.

Вариант B для скоростных сетей (100 mbit/s — 10 gbit/s) или, как его называют, Gigabit Crossover выглядит так:

[image: image31.png]



Перекрестное обжатие с 8 жилами

	Пин
	Разъем 1
	Разъем 2

	1
	Р.Б.
	Б.З.

	2
	Р.
	З.

	3
	Б.З.
	Р.Б.

	4
	Г.
	К.Б.

	5
	Б.Г.
	К.

	6
	З.
	Р.

	7
	К.Б.
	Г.

	8
	К.
	Б.Г.


При передаче данных в сетях такого типа задействуются все восемь жил, по каждой из них сигнал передается в оба направления.

Вариант A отличается от B положением 1-й, 2-й, 6-й и 3-й жилы (зелено-белые меняются местами с оранжево-белыми, зеленые — с оранжевыми). Патч-корды, опрессованные по стандартам A и B, взаимозаменяемы, определенного порядка подключения их к устройствам тоже нет (любым концом — к любому).

В ЛВС с менее высокой пропускной способностью (10-100 mbit/s) голубая и коричневая скрутки соединяются без перекреста.

На рисунке показан стандарт В:

[image: image32.png]Jid




Перекрестное обжатие кабеля

	Пин
	Разъем 1
	Разъем 2

	1
	РБ.
	БЗ.

	2
	Р.
	З.

	3
	БЗ.
	РБ.

	4
	Г.
	Г.

	5
	БГ.
	БГ.

	6
	З.
	Р.

	7
	КБ.
	КБ.

	8
	К.
	К.


Говорить о стандарте A в этом случае неуместно, так как он — зеркальное отражение вышеприведенной таблицы.

Перекрестный патч-корд 4 проводника

В схеме кроссоверного обжима витой пары из 4 проводов используются две скрутки любых цветов, которые перекрещиваются, к примеру, в таком порядке:

1 пин — бело-синий — рыже-белый;
2 пин — синий — рыжий;
3 пин — как первый, но наоборот;
6 пин — как второй, но наоборот.

[image: image33.png]



Кроссоверная обжимка, 4 жилы

Выбор цвета, как и при прямой обжимке, ни на что не влияет.

Установка двух коннекторов на один патч-корд

С помощью одного восьмижильного кабеля можно подсоединить к сети сразу 2 компьютера, если выделить по 4 провода или 2 скрутки на каждый. Данные по такому соединению будут передаваться со скоростью до 100 mbit/s, чего вполне достаточно для несильно загруженных домашних или офисных ЛВС.

Схема обжима витой пары RJ 45 зависит от того, что с чем соединяется — компьютер с сетевым устройством или 2 ПК между собой. В первом случае она будет прямой, во втором — перекрестной.

