Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СОПЛА ЛАВАЛЯ
Термодинамика
Кафедра Э-6, «Теплофизика»

(срок сдачи – Модуль № 3)
Условные обозначения
а - скорость звука, м/с;

d - диаметр, м;

f – площадь, м2;
g = 9,81 м/с2  - ускорение силы тяжести;
G  - массовый расход, кг/с;

k = Cp/Cv  - показатель адиабаты;

l - длина до оси сопла, м;

Р – давление, Па;

R - газовая постоянная, Дж/(
[image: image1.wmf]К

кг

×

);
Т – температура, К;

υ - удельный объем, м3/кг;
w - скорость, м/с;
α - угол раскрытия сопла, град;

β - перепад давления;

ρ - плотность, кг/м3.
Безразмерный комплекс

М=w/a - число Маха, характеризует сжимаемость потока газа.
Индексы

1 - расширяющаяся часть сопла;

2 - сужающаяся часть сопла;

вх - входное сечение;

вых - выходное сечение;

кр - критическое значение;

i - значение в i-м сечении сопла.
Дано: 
1. Газовая постоянная воздуха R = 287 Дж/(
[image: image2.wmf]К

кг

×

); показатель адиабаты k = 1,4. 
2. Давление и температура воздуха на входе в сопло 
[image: image3.wmf]**

00

,

PT

.
3. Давление воздуха на выходе из сопла Рвых.
4. Расход воздуха через сопло G.
5. Углы раскрытия сопла 
[image: image4.wmf]2

1

,

a

a

 (см. далее рис. I). Значения величин, указанных в 
п. 2-5, взять из табл. I (см. далее) по варианту.
Требуется: 

1. Определять изменение параметров потока по длине сопла: давления Р, температуры Т, удельного объема v, плотности ρ.

2. Определить изменения по длине сопла: скорости потока w, местной скорости звука а, числа Маха М.
3. Определить геометрические размеру сопла: длину l, критический диаметр dкр (диаметр горловины), диаметр на входе dвх диаметр на выходе dвых.
4. Построить в масштабе на миллиметровой бумаге кривые изменения по длины сопла: давления P, температуры Т, плотности ρ, скорости потока w, скорости звука а. Графики кривых расположить под продольным профилем сопла, вычерченным в масштабе.

5. Все расчеты приложить к выполненной работе. Результаты внести в сводную табл. 2 (см. далее).

Основы теории

Основные зависимости при исследовании процессов течения газов выводятся при анализе уравнения неразрывности и двух уравнений первого закона термодинамики, написанных для зафиксированных и подвижных осей координат.

Расчет истечения начинают с определения области течения, которая может быть дозвуковой, звуковой, сверхзвуковой. Ее находят сравнением перепада давления с критическим перепадом, являющимся функцией свойств рабочего тела. Однако путем такого сравнения можно определить лишь возможность получения той или иной скорости.

Чтобы эта возможность стала действительностью, необходима соответствующая форма сопла. Канал, в котором достижима сверхзвуковая скорость, называется соплом Лаваля (по имени шведского инженера, предложившего это сопло для получения сверхзвуковой скорости в струе пара, работающей в турбине).

Сопло Лаваля состоит из сужающейся и расширяющейся частей. В сужающейся части скорость увеличивается от начального значения (если истечение происходит из большого сосуда, w=0) до скорости, равной местной скорости звука; в расширяющейся части наблюдается дальнейшее увеличение скорости потока. Для уменьшения потерь энергии расширяющаяся часть соединяется с сужающейся плавным переходом – горловиной. Это минимальное сечение, в котором достигается скорость движения потока, равная скорости звука, называется критическим сечением, а параметры газа - критическими.

Режим течения определяется сравнением перепада давлений 
[image: image5.wmf]*

0

/

P

P

i

i

=

b

 с критическим перепадом


[image: image6.wmf]1

*

0

1

2

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

=

k

k

кр

кр

k

P

P

b

,
где Pi, Pкр - статическое давление в i-м и критическом сечениях; 
[image: image7.wmf]*

0

P

 - полное давление на входе в сопло: k  - показатель адиабаты. 

Из формулы для 
[image: image8.wmf]кр

b

 видно, что критическое отношение давлений не зависит от параметров торможения, а является только функцией физических свойств газа. В данном задании рабочее тело воздух, для которого k=1,4 и, следовательно, 
[image: image9.wmf]528

,

0

=

кр

b

.
Порядок расчета

1. В соответствии с номером варианта выписать из табл. 1 параметры для выполнения задания.

2. Найти перепад давления в сопле 
[image: image10.wmf]*

0

/

P

P

вых

вых

=

b

 если: 

а)
[image: image11.wmf]кр

вых

b

b

>

- дозвуковое истечение; б) 
[image: image12.wmf]кр

вых

b

b

=

- звуковое истечение; в) 
[image: image13.wmf]кр

вых

b

b

<

- сверхзвуковое истечение.

Сравнивая 
[image: image14.wmf] 

и 

выхкр

bb

, определить режим истечения.

3. Для расчета параметров газа в промежуточных сечениях сопла задаться текущими значениями 
[image: image15.wmf]i

b

 в диапазоне 
[image: image16.wmf]вых

i

b

b

³

³

1

. Рекомендуются следующие значения 
[image: image17.wmf]i

b

: 1; 0,99; 0,95; 0,9; 0,8; 0,528; 0,4; 0.3; 0,2; 0,1; 0,05.

4. Определение параметров газа по длине сопла: 

а) давление 
[image: image18.wmf]*

0

ii

PP

b

=×


б) температура 
[image: image19.wmf]1

*

0

k

k

ii

TT

b

-

=×

 
в) удельный объем находится с помощью уравнения состояния идеального газа (уравнение Клапейрона): 
[image: image20.wmf]i

i

i

RT

v

P

×

=


г) плотность (величина, обратная удельному объему): 
[image: image21.wmf]1

i

i

v

r

=


5. Скорость потока 
[image: image22.wmf]*

0

2

()

1

ii

k

wRTT

k

×

=××-

-


6. Местная скорость звука 
[image: image23.wmf]i

i

T

R

k

a

×

×

=

.
7. Число Маха - отношение скорости потока к скорости звука в нем: 
[image: image24.wmf]/

iii

Mwa

=

; отсюда М<1 - дозвуковой поток; М = 1 - звуковой поток; М > 1 - сверхзвуковой поток.

8. Геометрические размеры сопла;

а) площадь поперечного сечения: 
[image: image25.wmf]i

ii

G

f

w

r

=

×

;
б) диаметр: 
[image: image26.wmf]4

ii

df

p

=×

;

в) длина (отсчитывается от критического сечения):

1) дозвуковая часть 

[image: image27.wmf]2

2(/2)

i

кр

дi

dd

l

tg

a

-

=

×


2) Сверхзвуковая часть. 


[image: image28.wmf]1

2(/2)

i

кр

ci

dd

l

tg

a

-

=

×


[image: image29.wmf]
3) Общая длина


[image: image30.wmf]вхвых

дc

lll

=+


9. Построить в масштабе сопло и под ним (см. рис. 1) кривые изменения давления температуры, плотности, скорости потока, местной скорости звука.
Таблица №1 - Варианты задания 1

	№ п/п
	
[image: image31.wmf]5

*

0

10

-

×

P

,Па
	
[image: image32.wmf]*

0

T

, К
	
[image: image33.wmf]5

*

10

-

×

вых

P

,Па
	G, кг/с
	α1, град
	α2 ,град
	Тст, К

	I
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	I
	723
	0.045
	0,9
	12
	20
	500

	2
	2
	1000
	0,08
	2,0
	14
	22
	600

	3
	3
	1100
	0,09
	2,0
	16
	24
	600

	4
	4
	1200
	0,16
	3,8
	18
	26
	700

	5
	5
	1000
	0,2
	4,5
	20
	28
	600

	6
	6
	1000
	0,24
	5,4.
	12
	30
	600

	7
	7
	1100
	0.21
	6,0
	14
	32
	600

	8
	8
	1300
	0.32
	6.5
	16
	34
	700

	9
	9
	1200
	0.30
	8,0
	18
	35
	700

	10
	10
	1200
	0,36
	8.0
	20
	38
	700

	11
	1
	1000
	0,035
	1,0
	12
	24
	600

	12
	2
	1800
	0,09
	1,5
	14
	28
	800

	13
	4
	1000
	0,12
	4.0
	16
	32
	600

	14
	6
	1300
	0,18
	5.5
	18
	36
	600

	15
	8
	1100
	0.30
	8,0
	30
	40
	600

	16
	10
	1000
	0,4
	9.0
	12
	26
	600

	17
	1
	1200
	0,04
	1.2
	14
	28
	700

	18
	3
	1000
	0.1
	3,0
	16 .
	30
	500

	19
	5
	1200
	0,2
	5.0
	18
	32
	700

	20
	7
	1200
	0,28
	7,0
	20
	34
	700

	21
	9
	1100
	0,36
	9,0
	12
	22
	600

	22
	2
	1200
	0,07
	1,8
	14
	24
	700

	23
	4
	800
	0,14
	4,0
	16
	28
	500

	24
	6
	1100
	0,26
	5,0
	18
	30
	600

	25
	8
	1100
	0,36
	7,0
	20
	32
	500

	26
	10
	1100
	0,45
	8,0
	12
	26
	600

	27
	1,6
	800
	0,064
	1,5
	14
	24
	500

	28
	2,5
	1000
	0,1
	2,0
	16
	28
	600

	29
	3,5
	1000
	0,105
	3.5
	18
	34
	600

	30
	4,5
	1200
	0,18
	4,0
	20
	30
	700

	31
	5,5
	1100
	0,22
	5,5
	12
	30
	600

	32
	6,5
	1200
	0,26
	6,0
	14
	34
	700

	33
	7,5
	1100
	0,3
	7,0
	16
	36
	600

	34
	8,5
	1000
	0,255
	8,0
	18
	28
	600

	35
	9,5
	1200
	0,38
	9.0
	20
	30
	700


Таблица 2

	
	№ сечения

	
	Вх
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Вых

	
	β=1
	0,99
	0,95
	0,9
	0,8
	0,528
	0,4
	0,3
	0,2
	0,1
	0,05
	

	Pi, МПа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тi, К
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	υi, м3/кг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ρi , кг/м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	wi , м/с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ai, м/с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	fi, мм2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	di , мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	li, мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image34.jpg]1200+

100

800

600

40

200

4750

713.7

oY/

g225,7

F

025

oMk

12001

oot

8001

6007

400+

200+

395,8

#7853

Slw?

-3.0

-Z’U

- 1.0

Aucyior 1





Список литературы:

1. Техническая термодинамика: Учебник для вузов / Под ред. В.И. Крутова. М.: Высшая школа, 1981. 439 с.

2. Теория тепломассообмена: учебник для вузов / С.И. Исаев, И.А. Кожинов, В.И. Кофанов и др.; под ред. А.И. Леонтьева. 3-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 464 с.

_1125959767.unknown

_1194158006.unknown

_1194716446.unknown

_1194813241.unknown

_1194813322.unknown

_1227609454.unknown

_1194716544.unknown

_1194716543.unknown

_1194635534.unknown

_1194716398.unknown

_1194716424.unknown

_1194716336.unknown

_1194716347.unknown

_1194716313.unknown

_1194161359.unknown

_1194530614.unknown

_1194161451.unknown

_1194161087.unknown

_1125959770.unknown

_1125959773.unknown

_1125998607.unknown

_1126032241.unknown

_1125960535.unknown

_1125959772.unknown

_1125959768.unknown

_1125953543.unknown

_1125959765.unknown

_1125959766.unknown

_1125959764.unknown

_1125952854.unknown

_1125953108.unknown

_1125952634.unknown

