Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им Н.Э. Баумана)

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ
Теория тепломассообмена
Кафедра Э-6 «Теплофизика»
(срок сдачи - 10 неделя)
Условие. В задании необходимо рассчитать стационарное температурное поле осесимметричной многослойной цилиндрической стенки, в одном или двух слоях которой равномерно распределены внутренние источники теплоты удельной мощностью ((, определить тепловые потоки при r = r2 и  r = r3, а также построить график изменения температуры по толщине стенки на миллиметровой бумаге.

Геометрические размеры r1,  r2,  r3,  r4, теплопроводности материалов (1,  (2,  (3, расположение тепловыделяющего слоя, а также параметры, соответствующие граничным условиям: температуры стенок Тст, температуры теплоносителей Тж, плотности тепловых потоков (ст, мощности внутренних источников теплоты  q(, коэффициенты теплоотдачи ( приведены в таблицах исходных данных (Таблицы 1 и 2). Индексы «1», «2», «3» при  ( и  (( относятся к 1, 2, 3-му цилиндрическим слоям соответственно.
[image: image38.png]15
T2
I3
T4

M el





Методические указания
Для определения температурного поля необходимо составить исходную систему алгебраических уравнений типа 


[image: image2.wmf]t

q

r

C

r

C

=

-

+

+

n

l

2

1

2

4

ln

.

При этом следует иметь в виду, что это уравнение применимо и в случае отсутствия теплового источника в слое (qr = 0). Полученная система дополняется двумя граничными условиями четвертого рода, предполагающими отсутствие термического сопротивления в месте контакта соприкасающихся слоев при r = r2 и  r = r3.

При расчете максимального значения температуры необходимо учесть, что когда теплота отдается окружающей среде как с внутренней, так и с наружной стороны, должен существовать максимум температуры внутри стенки. Изотермическая поверхность, соответствующая максимальной температуре, разделяет многослойную цилиндрическую стенку на две области и максимальное значение температуры соответствует условию dt/dr = 0, т.е. q = 0.

При графическом построении зависимости t = f(r) рекомендуется проверить  наличие этого максимума температуры, а в случае его отсутствия дать объяснение полученному результату. Результаты расчета представить в таблице в следующем виде:
	Координата, м
	r1
	(r1+r2)/2
	r2  слева
	r2  справа
	(r2+r3)/2
	r3 слева
	r3 справа
	(r3+r4)/2
	r4

	t, (С
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.
	№ варианта
	tст1, (С
	qст1, Вт/м
	(1, Вт/(м2К)
	tж1, (С
	tст4, (С
	qст4, Вт/м
	(2, Вт/(м2К)
	tж2, (С

	1
	200
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-


	2
	-
	-
	50
	80
	-
	-
	120
	20

	3
	-
	5 ( 104
	-
	-
	50
	-
	-
	-

	4
	200
	-
	-
	-
	-
	5 ( 103
	-
	-

	5
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	20

	6
	-
	-
	100
	80
	50
	-
	-
	-

	7
	-
	5 ( 103
	-
	-
	-
	-
	100
	20

	8
	-
	-
	100
	80
	-
	5 ( 103
	-
	-

	9
	600
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-

	10
	-
	-
	2000
	350
	-
	-
	100
	80

	11
	-
	5 ( 104
	-
	-
	200
	-
	-
	-

	12
	600
	-
	-
	-
	-
	5 ( 103
	-
	-

	13
	600
	-
	-
	-
	-
	-
	127
	80

	14
	-
	-
	415
	250
	200
	-
	-
	-

	15
	-
	3,6 ( 103
	-
	-
	-
	-
	100
	80

	16
	-
	-
	2280
	20
	-
	3 ( 103
	-
	-

	17
	50
	-
	-
	-
	170
	-
	-
	-

	18
	-
	-
	100
	20
	-
	-
	117
	150

	19
	-
	1,8 ( 103
	-
	-
	600
	-
	-
	-

	20
	500
	-
	-
	-
	-
	4 ( 103
	-
	-

	21
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	530
	100

	22
	-
	-
	1000
	20
	290
	-
	-
	-

	23
	-
	5 ( 103
	-
	-
	-
	-
	630
	50

	24
	-
	-
	2500
	20
	-
	2,5 ( 103
	-
	-

	25
	200
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-

	26
	-
	-
	50
	80
	-
	-
	120
	20

	27
	-
	5 ( 104
	-
	-
	50
	-
	-
	-

	28
	200
	-
	-
	-
	-
	5 ( 104
	-
	-

	29
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	20

	30
	-
	-
	100
	80
	50
	-
	-
	-


             Таблица 2.
	№ варианта
	q(1
	q(2
	q(3
	r1
	r2
	r3
	r4
	(1
	(2
	(3

	
	МВт/м3
	мм
	Вт/(м ( К)

	1... 8

9... 16

17... 24

25... 30
	10

0

0

10
	0

10

0

0
	0

0

10

10
	20

20

20

25
	28

22

30

35
	38

30

32

40
	40

40

40

50
	15

80

3

15
	3

15

80

3
	80

3

15

15


Список литературы:
1. Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена: учебное пособие / В.Н. Афанасьев, С.И. Исаев, И.А. Кожинов и др.; Под ред. В.И. Крутова и Г.Б. Петражицкого. 2-е изд., стереотипное. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 384 с.

2. Теория тепломассообмена. Учебник для вузов (под ред. А.И. Леонтьева). 3-е изд. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 
3. Теплотехника: учебник для вузов / А.А. Александров, А.М. Архаров и др.; под общ. ред. А.М. Архарова, В.Н. Афанасьева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 880 с.
[image: image1.png])
Q. | o





Пример.

Для расчета используем формулы:


[image: image3.wmf]2

12

ln

4

v

ст

qr

tcrc

l

=-++

;  
[image: image4.wmf];

ст

dt

q

dr

l

=-


Запишем уравнения для температур:


[image: image5.wmf]111121

ln

ст

tcrc

=+

   


[image: image6.wmf]211221

ln

ст

tcrc

=+



[image: image7.wmf]212222

ln

ст

tcrc

=+



[image: image8.wmf]312322

ln

ст

tcrc

=+



[image: image9.wmf]2

33

313323

3

ln

4

v

ст

qr

tcrc

l

=-++


     
[image: image10.wmf]2

34

413423

3

ln

4

v

ст

qr

tcrc

l

=-++


Запишем уравнения для плотностей теплового потока:


[image: image11.wmf]11

11

1

ст

c

q

r

l

=-


[image: image12.png]




[image: image13.wmf]12

22

2

ст

c

q

r

l

=-


[image: image14.png]




[image: image15.wmf]3313

33

3

2

v

ст

qrc

q

r

l

=-



[image: image16.wmf]3413

43

4

()24000

2

v

ст

qrc

qr

r

=-×=

lp

(задано) 

Получаем 12 уравнений и 12 неизвестных.


[image: image17.wmf]3413

43

4

2

v

ст

qrc

q

r

l

=-Þ


[image: image18.wmf]13

...

c

=



[image: image19.wmf]3313

33

3

...

2

v

ст

qrc

q

r

l

=-=

 
[image: image20.png]




[image: image21.wmf]12

22

2

...

ст

c

q

r

l

=-=

 

[image: image22.png]dema

‘1

=M =





[image: image23.wmf]11

11

1

...

ст

c

q

r

l

=-=



[image: image24.wmf]111121

ln

ст

tcrc

=+Þ


[image: image25.wmf]21

...

c

=



[image: image26.wmf]211221

ln...

ст

tcrc

=+=



[image: image27.wmf]212222

ln

ст

tcrc

=+Þ


[image: image28.wmf]22

...

c

=



[image: image29.wmf]312322

ln...

ст

tcrc

=+=



[image: image30.wmf]2

33

313323

3

ln

4

v

ст

qr

tcrc

l

=-++Þ


[image: image31.wmf]23

...

c

=



[image: image32.wmf]2

34

413423

3

ln...

4

v

ст

qr

tcrc

l

=-++=



[image: image33.wmf]12

121121

ln...

2

ст

rr

tcc

+

=+=



[image: image34.wmf]23

231222

ln...

2

ст

rr

tcc

+

=+=



[image: image35.wmf]2

33434

341323

3

ln...

42

v

ст

qrrr

tcc

+

=-++=

l


Найдем точку, в которой температура будет максимальной:


[image: image36.wmf]313

3

2

v

ст

qxc

qx

x

l

=-Þ=

 

Результаты расчетов сведены в Таблицу, а также отображены на Рис. 1.

Таблица.

	r
	r1
	r12
	r2
	r23
	r3
	r34
	r4

	t, оС
	500
	540,47
	573,53
	579,48
	585,23
	601,46
	605,86


[image: image37.png]t,C

Mo e ds

620 -

600 -

580 ~

560 ~

540

520

500

T T
n I Iz

I3

T
T2 Ta

T

m




Рис. 1. Зависимость температуры от радиуса 
_1367421683.unknown

_1367421691.unknown

_1367421695.unknown

_1367421699.unknown

_1367421701.unknown

_1367421703.unknown

_1367421705.unknown

_1367421706.unknown

_1367421704.unknown

_1367421702.unknown

_1367421700.unknown

_1367421697.unknown

_1367421698.unknown

_1367421696.unknown

_1367421693.unknown

_1367421694.unknown

_1367421692.unknown

_1367421687.unknown

_1367421689.unknown

_1367421690.unknown

_1367421688.unknown

_1367421685.unknown

_1367421686.unknown

_1367421684.unknown

_1367421679.unknown

_1367421681.unknown

_1367421682.unknown

_1367421680.unknown

_1367421677.unknown

_1367421678.unknown

_1367421676.unknown

