

СМ-9,10    Часть 1 - Гидравлика

PAGE  


СМ-9,10    Часть 1 – Гидравлика


Лекция № 10
Истечение жидкости через отверстия и насадки.
Истечение через малое отверстие с острой кромкой  при постоянном напоре. 
Рассмотрим цилиндрическое отверстие в вертикальной плоской стенке (рис.3.6). 
Малым отверстием называется отверстие, диаметр которого  dотв  настолько мал по сравнению с заглублением под уровнем  СП  жидкости   Н1  его  ЦТ, что можно считать все точки сечения этого отверстия расположенными на одной глубине с ЦТ отверстия  (dотв ≤ 0,1Н1). Стенку, толщина которой меньше диаметра отверстия и не оказывает влияния на условия истечения и форму её струи, ( ( dотв, называют  тонкой стенкой.

Термин  острая  кромка  означает, что отверстие выполнено сверлением перпендикулярно плоскости без обработки кромок (закругления или образования фасок) и наличия заусенцев. 

[image: image1.png]O-0-O-O

~O~{-
HL-O-P—Y




Частицы ускоренно движутся от периферии и устремляются к отверстию. У кромки отверстия частицы отрываются от торцевой стенки и далее движутся не касаясь внутренней поверхности самого отверстия. Уменьшение сечения струи в литературе часто называют сжатием струи, но жидкость в этом процессе несжимаема. 
Под действием сил поверхностного натяжения струя принимает цилиндрическую форму на расстоянии, равном примерно диаметру  dотв  от кромки, и сохраняется на некотором отрезке струи.

При истечении жидкости  через  отверстия  некруглой  формы на расстоянии, превышающем размеры отверстия от кромки, происходит изменение формы сечения свободной струи, называемое инверсией струи. Например, при истечении через прямоугольное или треугольное отверстие струя в поперечном сечении принимает  форму четырех- или трехлепесткового креста.
[image: image37.jpg]gine s

’

A

a )

Baxyym

/hzmd) M
ok » ™
Vyl2g a=5°30"
- n=S2/S1=8,7
S
== 12 '
S >
z 0 2 22 Hwm
o 8

Puc. 3.11. Cxema HCTEUCHHS KUIKOCTH YEPE3 COIUIOBBIH (a) B Auddysop-
HbIi (6) HacaJKu; 3aBUCMOCTD W = f (H) wist muddy3opHOro Hacazka (6)



             [image: image2.emf]
Если напор  H1(( dотв, и боковые стенки канала, расположенные на значительном расстоянии от отверстия, не оказывают влияния на поток, такое истечение называют истечением с совершенным сжатием струи. 

Уменьшение сечения струи Scтр характеризуется коэффициентом сжатия: 
( = Scтр /Soтв .
Уравнение Бернулли для потока жидкости с сечениями 1-1 и 2-2, имеет вид (рис. 3.6):


[image: image3.wmf]22

1222

12îêð

ppVV

H

gg2g2g

az

rr

+=++

,

где
Н1  и  р1 - высота расположения и давление жидкости в сечении 1-1; 
р2 и V2 - давление и средняя скорость жидкости в сечении 2-2;
(о.кр - коэффициент потерь напора на острой кромке отверстия. 

Введём   (2 = (  и  V2 = V. В рассматриваемом случае полный напор соответствует:


[image: image4.wmf]-

2

12

1îêð

ðp

V

HÍ()

g2g

az

r

=+=+

.
Отсюда скорость струи жидкости:

[image: image5.wmf]îêð

1

V2gH2gH

az

==

+

,  где  коэффициент скорости  -  
[image: image6.wmf]îêð

1

j

az

D

=

+

.

Для  ИЖ  -  ( =1;  (окр= 0 ; ( =1;  Vидеал=
[image: image7.wmf]g

Н

2

;    Для  РЖ  -  ( = V/Vидеал < 1. 
Распределение скоростей по сечению струи равномерно лишь в средней его части, по краям сечения скорости немного заторможены. Поэтому введённый коэффициент скорости следует рассматривать как коэффициент средней скорости.

При истечении в атмосферу давление по всему сечению цилиндрической струи равно атмосферному. 
Расход   Q = SстрV = (.Sотв(.
[image: image8.wmf]g

Н

2

 = (.(.Sотв
[image: image9.wmf]g

Н

2

, с учётом (=(.(  имеем:

Q = (.Sотв
[image: image10.wmf]g

Н

2

,
[image: image31.jpg]dOTB

1
——=—H4 B
~ ‘
/ !
2

~ dor

N
Puc. 3.6. Cxema ncTedeHHs )KUIKOCTH Yepe3 Majioe
OTBEPCTHE C OCTPON KPOMKOI B TOHKOH CTEHKe



где
( - коэффициент расхода.

Значения коэффициентов (, (  и ( , называемых коэффициентами истечения жидкости через круглое малое отверстие с острой кромкой в тонкой стенке, зависят от формы его кромок, условий подвода жидкости к отверстию и числа Рейнольдса  (Re). 
Из представленных на рис.3.7 графических зависимостей можно видеть, что при увеличении числа   Re = Vидеалdотв/( = dотв
[image: image11.wmf]g

Н

2

/(,   уменьшается влияние сил вязкости и возрастает  (  (уменьшается (окр);  уменьшается  (   вследствие уменьшения скорости торможения у кромки отверстия и увеличения радиусов кривизны поверхности струи. 

На рис.3.7 показаны три области изменения коэффициентов истечения в зависимости от числа Re: 
I - область линейных зависимостей, поток ламинарный; 
II - область переходного режима;
III - область квадратичного режима (автомодельности), поток турбулентный.

При проведении расчётов для турбулентных режимов течения (Re≥105) принимают: 
( = 0,63; ( =  0,97; (= 0,61; (окр =0,06    при   ( = 1.
Несовершенное сжатие  (НС). 
Сжатие струи, при котором на формирование струи оказывают влияние стенки подводящего канала (рис.3.8), называют несовершенным. 
[image: image32.jpg]K @se

1,0 prereeeem - 7 —
2 I in
'/ B e 8\
/ llllllllllllllllllllll
0,60 v
// u
V.
I I 11T
0

Re
Puc. 3.7. 3aBucumocts k03 dhunreHToB @, £
U U oT yncna Re



Размеры струи на выходе изменяются меньше по сравнению с предыдущим вариантом, что не способствует уменьшению сечения струи и увеличению коэффициентов сжатия и расхода. 

Уравнение Бернулли для сеч. 1-1 и 2-2 при (1= (2 = 1:

[image: image12.wmf]g

V

g

V

g

p

g

V

g

p

нс

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

z

r

r

+

+

=

+

.

Так как  -  V1S1 = V2S2 = V2(1Soтв   и с учётом эмпирически определенного коэффициента сжатия          (1 = 0,62 + 0,38(Soтв/S1)2 , получаем:     

[image: image13.wmf](

)

r

e

z

2

1

2

1

2

1

2

2

1

1

p

p

S

S

V

отв

нс

-

-

+

=


где
(нс - коэффициент потерь напора на острой кромке отверстия при истечении с несовершенным сжатием струи;
Soтв - площадь отверстия;
S1 и S2 - площадь сечений 1-1 и 2-2 потока соответственно.
Расход определяется по выражению:


[image: image14.wmf](

)

-

-

112

îòâ1îòâ

2

2

íñ1îòâ1

pp

p

QS2S2

1SS

e

m

rr

ze

D

==

+

,

где

[image: image15.wmf](

)

-

1

1

2

2

íñ1îòâ1

1SS

e

m

ze

=

+

- коэффициент расхода отверстия при НС.
Из полученных выражений следует, что при  НС  расход через отверстие больше расхода при совершенном сжатии струи.

Затопленное отверстие. 
[image: image33.jpg]Puc. 3.8. Cxema ucreuenus
JKHJKOCTH C HECOBEPIIEHHBIM
CXKaTHEeM CTPYH



Рассмотрим истечение жидкости под уровень (рис.3.9), а не в атмосферу. В этом случае жидкость течёт из резервуара А в резервуар Б. В обеих резервуарах давление распределяется в соответствии с гидростатическим законом. 
Формирование струи при истечении через затопленное отверстие не отличается от рассмотренного случая (рис. 3.6() пменения давления вдоль оси)































































































). При выходе струи после встречи с острой кромкой происходит внезапное расширение потока  и вся кинетическая энергия струи теряется на вихреобразование, как при ВРК.

Для сечений 1-1 и 3-3  (V1=0  и  V3=0) уравнение Бернулли примет вид:

[image: image16.wmf]3

1

13ïîò

p

p

zzh

gg

rr

+=++

,

где
z1 и р1 – положение  СП  1-1 и давление на ней;
z3 и р3 – положение  СП  3-3 и давление на ней;
hпот - потери напора на участке от 1-1 до 3-3, определяемые скоростью V2 жидкости в сечении 2-2  (α2= 1) и коэффициентом потерь напора  (з.отв.  при входе в затопленное отверстие: 


[image: image17.wmf]22

22

ïîòç.îòâ2

VV

h

2g2g

za

=+

.
Подставив в уравнение Бернулли 
[image: image18.wmf]0

3

1

H

z

z

=

-

 и 
[image: image19.wmf]g

ρ

p

p

H

H

3

1

0

-

+

=

, получим: 


[image: image20.wmf]gH

gH

V

отв

з

2

2

1

1

.

2

j

z

=

+

=

,

где
Н - полный напор;
Н0 - разность уровней;     на практике  (з.отв.= (отв.

Расход жидкости через затопленное отверстие соответственно равен:


[image: image21.wmf]2ñòðîòâîòâ

QVSS2gHS2gH

jem

===

.
Т.о., имеем те же расчётные формулы, что и при истечении в воздух (газ).

Скорость и расход жидкости при истечении под уровень не зависят от глубины расположения отверстия.

Коэффициенты сжатия и расхода при истечении под уровень можно принимать те же, что и при истечении в воздушную среду.

Истечение жидкости через насадки.

 Внешним цилиндрическим насадком  называется короткая трубка  длиной (2...5)d без закругления входной кромки (острая кромка) (рис.3.10, а). 
[image: image34.jpg]Puc. 3.9. Cxema TeueHHUs
JKHUAKOCTH Yepe3 3aTOILICH-
HOE OTBEPCTHE



При входе в канал насадка вследствие торможения частиц жидкости у кромки отверстия и увеличения радиусов кривизны поверхностей струи уменьшается площадь сечения струи. Поведение струи напоминает истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке. Затем вследствие взаимодействия сжатой части струи с окружающей её завихренной жидкостью, струя постепенно расширяется до размеров отверстия и из насадка выходит полным сечением (( = 1 и ( = ().  Такой режим истечения называют безотрывным или  первым режимом.

На величину расхода, определяемого по формуле 
[image: image22.wmf]gH

2

S

μ

Q

отв

=

, при истечении жидкости через внешний цилиндрический насадок оказывает влияние коэффициент расхода насадка  μ, зависящий от относительной длины насадка  2 ≤ Lвн.н/d ≤ 5  и определяемый экспериментально. 

При турбулентном режиме истечения жидкости  (Re≥105)  через насадок с относительными размерами   Lвн.н/d=2   имеем  ( = ( = 0,80   и   (вн.н = 0,5. 
С увеличением длины  Lвн.н  насадка коэффициент сопротивления (вн.н возрастает, а коэффициент расхода ( уменьшается (рис.3.10, б).  

Сравнение истечения жидкости через цилиндрический насадок с истечением через отверстие в тонкой стенке показывает, что расход через насадок больше, чем через отверстие с острой кромкой вследствие меньшего сжатия струи в насадке. Скорость струи в сжатом сечении меньше вследствие значительно бо́льшего коэффициента сопротивления ((вн.н=0,5>(окр =0,06).

Определим давление внутри насадка. C учётом расширения струи уравнение Бернулли для сечений 1-1 и 2-2 примет вид: 


[image: image23.wmf](

)

-

2

22

12

1àáñ

122

VV

p

VpV

g2gg2g2g

rr

+=++

.

Если коэффициент сжатия струи оценить как  ( = (d1/d2)2, скорость в сечении 1-1 через V1=(.V2   и  в сечении 2-2 через 
[image: image24.wmf]2

V2gH

j

=

, то получим выражение, определяющее величину давления внутри насадка:                                 
[image: image25.wmf]-

2

1àáñ2

1

pp2(-1)gH

jr

e

=

.

Если принять  ( = 0,80  и ( =0,63  (параметры струи на выходе из насадка), получим:

p2 - p1абс ( 0,75(.g.H.
При достижении абсолютного вакуума внутри насадка p1абс( 0-критический напор: Нкр = p2 / 0,75(.g,
т.е. при таком  Нкр  происходит отрыв струи от поверхности стенок - изменяется режим течения вследствие проникновения атмосферного давления в кольцевой вихревой канал - струя из факельной формы преобразуется в цилиндрическую с хлопком (срыв потока). 
Наступает  второй режим истечения жидкости, характеризующийся тем, что струя после выхода из отверстия не расширяется, а сохраняет цилиндрическую форму и перемещается внутри насадка, не соприкасаясь с поверхностями стенок.  
Следовательно, при переходе от 1-го режима ко 2-му скорость движения жидкости увеличивается, а расход уменьшается, вследствие уменьшения площади сечения струи. 
Таким образом:

- первый режим - безотрывное истечение – большое  сопротивление  (ζ = 0,55), и относительно высокий коэффициент  расхода (μ=  0,80);
- второй режим – сравнительно  меньший  коэффициент  расхода  (μ =  0,60).  

Для воды при давлении р2=0,1МПа критический напор равен Нкр=10,33/0,75(14 м.

При истечении жидкости через цилиндрический насадок под уровень (наличие давления р2 на выходе из насадка) истечение до полного расширения будет таким же как в атмосферу. Но при падении давления в кольцевом канале до насыщенного пара наступает кавитация и расход перестает зависеть от давления р2, т.е. получается эффект стабилизации расхода, связанный с уменьшением коэффициента расхода от 0,80 до 0,60 при Re≥2,5.103 (см. рис.3.10, б, штриховая линия), объясняемый уменьшением сечения струи внутри канала, повышением давления внутри струи и на выходе, увеличением потерь на трение по длине канала. 

Для повышения коэффициента расхода входную кромку отверстия  скругляют. 
Чем больше радиус скругления, тем больше будет коэффициент расхода и меньше коэффициент сопротивления. В пределе при радиусе закругления, равном толщине стенки, цилиндрический насадок приближается к коноидальному насадку или соплу.

Коноидальный насадок (или сопло).
[image: image35.jpg]Puc. 3.10. Cxema uctedeHus )KUIKOCTH Yepe3 BHEIIHUN
HITHHAPHYECKHHA Hacanok (a) u 3aBucuMocts U = f(Re)
[IPH Pa3IUYHBIX 3HAYCHHUAX OTHOCHTEIILHON JUIHHEL (6)



Практически совпадает с формой поверхности естественно уменьшающейся по сечению струи (рис.3.11, а), благодаря этому обеспечивается безотрывность течения внутри насадка и параллельность струек в выходном сечении. 
Такая форма потока позволяет исключить потери энергии на острой кромке отверстия ввиду её отсутствия и  деформации при выходе и тем самым увеличить расход при тех же величинах энергии на входе. 
Следует помнить, что, поскольку в коноидальном насадке поток жидкости движется вдоль его стенок безотрывно, то возникают дополнительно потери на трение. Однако доля этих потерь очень незначительна и коноидальный насадок обеспечивает коэффициент сжатия  ((1, устойчивый режим истечения и очень малые потери энергии (((1; ((0,03 при больших Re;   ((0,1 при малых Re;   (=1).

Диффузорный насадок. 
При соединении сопла на входе с диффузором на выходе (рис. 3.11, б) происходит снижение давления в узком месте насадка и увеличение скорости и расхода жидкости при истечении через насадок.  

Для рассматриваемого соединения при значении  α=1  имеем:


[image: image26.wmf]2

ñ

1

;V2gH;QS2gH

1

jmjm

z

====

+

.

Потери удельной энергии равны сумме потерь на входном участке канала (сопло) и потерь на выходном участке (конический диффузор), т.е.


[image: image27.wmf](

)

g

2

V

V

φ

g

2

V

ζ

g

2

V

ζ

2

2

1

ДИФ

2

1

С

2

2

.

Н

.

Д

-

+

=

,

где
ζд.н. - коэффициент сопротивления диффузорного насадка;
V1 и V2 - скорости жидкости во входном 1-1 и выходном 2-2 сечениях диффузора соответственно;
φдиф - коэффициент потерь (иногда называемый коэффициентом полноты удара) в коническом насадке, выражающий доли потерь при внезапном расширении. 

При движении жидкости во входном сечении конического диффузора образуется вакуум (рис.3.11, б):

[image: image28.wmf](

)

g

2

V

V

φ

g

2

V

V

g

ρ

р

2

2

1

диф

2

2

2

1

вак

-

-

-

=

.

Снижение давления в узком сечении насадка и повышение скорости и расхода жидкости через насадок достигается выбором размеров диффузора. При одинаковом диаметре и напоре жидкости диффузорный насадок обеспечивает значительно больший расход  (до 2,5 раз) по сравнению с соплом вследствие образования вакуума в узком сечении потока. 

При небольшом напоре  (Н =1...4 м)  применение диффузорного насадка ограничено, т.к. с повышением напора в узком сечении возникает кавитация, как следствие, увеличиваются потери напора и снижается пропускная способность насадка. 

Внутренний цилиндрический насадок. 
Истечение жидкости через такой насадок (рис. 3.12) в основном не отличается от истечения жидкости через внешний насадок. Во внутреннем насадке происходит лишь бо/льшее уменьшение сечения струи при входе в насадок с последующим расширением струи. 
[image: image36.jpg]Puc. 3.12. Cxema
UCTECUCHUS  JKHI-
KOCTH 4epe3 BHYT-
peHHMM  IWIHH-
JIpUYECKUM  Haca-
TIOK



Поэтому гидравлическое сопротивление внутреннего цилиндрического насадка больше, чем у внешнего. 
При течении жидкости через насадок в первом режиме и больших числах Re:   φ=µ=0,71;   ε=0,5;  (внут.н= 1.

При малой длине  Lвнут.н < 1,5dотв  насадок работает с отрывом от стенок. В этом случае ε = 0,5; φ = 0,98; µ внут.н < 0,49.

Короткие внутренние насадки, если они предварительно не были заполнены жидкостью, уже при сравнительно небольших напорах Н работают как простые отверстия с коэффициентом расхода в квадратичной области  -  µ=0,5 … 0,54. 

На основании изложенного рекомендуется исключать внутренние цилиндрические насадки из конструктивных решений гидроустройств (например, концы труб или штуцеров не должны выступать внутрь емкостей).

Кавитационный режим течения в  МГС.
В некоторых случаях при движении жидкости в закрытых каналах происходят явления, связанные с изменением состояния жидкости - превращение в пар, выделение из жидкости воздуха (газа), находящегося в ней в смешанном и растворенном состояниях.

При течении потока жидкости через  МГС  (сужение) происходит увеличение скорости и падение давления  вплоть до  рнп.  

Местное закипание жидкости с последующей конденсацией пара называют  кавитацией. Кавитация сопровождается характерным шумом, эрозионным разрушением. При кавитации значительно возрастает сопротивление трубопроводов, что снижает пропускную способность магистрали. 
Для характеристики течения при наличии кавитации применяется безразмерный критерий - число кавитации       κ = 
[image: image29.wmf]-

1íï

2

pp

V2

r

,
 где
р1  и  рнп  -  абсолютное давление на входе и давление н.п. в сжатом сечении;

V  -  скорость в сжатом сечении. 
Иногда удобнее применять несколько иное выражение числа кавитации 
( = κ + 1 =
[image: image30.wmf]-

íï

2

gHp

V2

r

r

 ,
 где
Н - полный напор потока.

Значение  κ (или (), при котором начинается кавитация, называется критическим числом кавитации. Естественно при  κ > κкр  коэффициент сопротивления не зависит от κ, а при κ < κ кр коэффициент сопротивления  (  возрастает с уменьшением  κ.

Падение давления на выходе канала при постоянном давлении на входе достигается увеличением расхода жидкости при снижении давления в сжатом сечении до значения  рнп.  При дальнейшем снижении давления на выходе расход жидкости и давление в сжатом сечении остаются постоянными.

_1632669652.unknown

_1632670154.unknown

_1632670961.unknown

_1632671015.unknown

_1632671149.unknown

_1632671266.unknown

_1632671054.unknown

_1632671001.unknown

_1632670683.unknown

_1632670830.unknown

_1632670612.unknown

_1632669682.unknown

_1632670138.unknown

_1632669672.unknown

_1569574705.unknown

_1569587426.unknown

_1569637598.unknown

_1632667333.unknown

_1569637358.unknown

_1569574716.unknown

_1367139411.unknown

_1367139783.unknown

_1367144760.unknown

_1367136100.unknown

