PAGE  
1

Принципиальные схемы измерения давлений высотами столбов жидкости.
а) Измерение избыточного давления  (ри).
Прибор для производственного и лабораторного измерения давления на основе прозрачной трубки, называется пьезометр (от греческого слова  пьезо - сжимаю и метрео – измеряю).
[image: image1.png]Pam
[lbesomempuyeckas l

NA0CKOCTDH




Если резервуар закрыть герметичной крышкой, и накачать под неё давление, так что давление в резервуаре увеличится  ро > ратм,  уровень жидкости  в пьезометре поднимется выше уровня  СП  на величину:
h0и = (p0 – pат) / ρg = p0и / ρg.
где   рои – избыточное давление на поверхности жидкости;

po – действующее на жидкость внешнее давление.

Тогда избыточное давление в точке 1 будет равно:

pи1 = p0и + ρgh1 = ρgh0и + ρgh1 = ρg(h0и + h1) =
ρgH.

Величина абсолютного давления в измеряемой точке 1 будет равна:
pа1 = p0 + ρgh1 = (pат + ρgh0и) + ρgh1 = pат + ρg(h0и + h1) = pат + ρgH.
б) измерение  pв.
[image: image2.jpg]MpUYecKas

fI0CKOCb

[lbeaome

S
/




Если резервуар закрыть герметичной крышкой, и откачать из-под неё давление, так что давление над СП уменьшится  ро < рат,  уровень жидкости  в пьезометре под действием атмосферного давления опустится ниже уровня  свободной поверхности на величину:

h0в = (pат – p0) / ρg = p0в / ρg,
где
ров – вакуум на поверхности жидкости.
Величина абсолютного давления в точке «2» будет равна:
pа2 = p0 + ρgh2 = pат - p0в + ρgh2 = pат - ρgh0в + ρg(h0в – H2) =

= pат - ρgh0в + ρgh0в - ρgH2 = pат - ρgH2.

Поскольку  отрицательных давлений не бывает,  минус при значении избыточного давления означает,  что это недостаток до атмосферного давления или вакуум на поверхности, проходящей через точку «2», т.е.

pв2 = ρgH2.


































