МДК.05.01. Теоретические основы обеспечения надёжности систем автоматизации и модулей мехатронньх систем
МДК.05.01.04.0
            Показатели надёжности неремонтируемых систем. 10часов
            Теоретические распределения наработки до отказа.
            Показатели надёжности ремонтируемых систем, не восстанавливаемых в процессе 
            применения.
            Показатели надёжности ремонтируемых систем, восстанавливаемых в процессе применения.
            Ремонтопригодность и готовность технических устройств. 
            Система планово-предупредительного   ремонта (ППР)
            Методы испытания на надёжность и статистической обработки опытных данных.

Неремонтируемые изделия  САУ

   При сбое /выходе из эксплуатации /











Показатели:
Время на определения неисправности.

Время  на замену и установку ПО и настройки.

Интенсивность отказов.

Сроки поставки.

Избыточность определяет возможность самотестирования и саморегулирования и самоконтроля и тестирования, что позволяет переходить на другой уровень управления или запуск дубля / ТЭЗ – типовой элемент замены.

МДК.05.01.04.0
МДК.05.01.04.0
Основные показатели безотказности:
􀂃 вероятность безотказной работы P(t) - вероятность того, что в пределах заданной
наработки отказ ЭС или ее элемента не возникают;
􀂃 среднее время безотказной работы (средняя наработка до отказа) (T) -
математическое ожидание наработки ЭС или ее элемента до первого отказа;
􀂃 средняя наработка на отказ (τ, τср) - отношение суммарной наработки
восстанавливаемого элемента ЭС к математическому ожиданию числа его отказов;
􀂃 интенсивность отказов (λ) - условная плотность вероятности возникновения отказа
элемента ЭС, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени
отказ не возник. Этот показатель относится к невосстанавливаемым элементам ЭС.
Пусть l – число отказавших элементов в системе в момент z.. Тогда класс D включает в себя, в
частности, дисциплины:
• d1 – дисциплина FIFO с прямым порядком обслуживания, при которой в момент z
восстанавливаются min(k, l) элементов, отказавших первыми;
• d2 - дисциплина LIFO с обратным порядком обслуживания, при которой в момент z
восстанавливаются min(k, l) элементов, отказавших последними;
• d3 – дисциплина разделения времени, при которой «одновременно» восстанавливаются все
отказавшие элементы с одинаковой скоростью, причем скорость восстановления одного
элемента в момент z равна единице, если l ≤ k , и равна k / l, если l > k;
• d4 – дисциплина, при которой в момент z восстанавливаются min(k, l) элементов с
наименьшим остаточным временем восстановления.
МДК.05.01.04.0
Потеря качества контроля Управления с уровня избыточности до уровня необходимости


или достаточности.





Варианты


действий





Заменяемы на  подобные.





Заменяемы на такую же





Запуск резерва / дубля.








